# Proiect ARDUINO

Gugulea Ioana-Delia

322AC

- Scenariu practic

În acest proiect am realizat un sistem de monitorizare al nivelului apei. Acesta poate fi utilizat în măsurarea unui rezervor(prevenirea exploziilor încălzitoarelor de apă), în detectarea prezenței apei (precipitații) sau în construirea electronicelor submersibile.

Pentru exemplul prezentat, voi construi un indicator simplu, de nivel al apei, presupunând un senzor de apă, introdus într-un recipient. Pe măsură ce nivelul apei variază, LED-urile indică starea acesteia (nivel scăzut, mediu sau ridicat), iar display-ul  4-digit TM1637 va afișa valorile senzorului. Pentrul nivelul scăzut, se va aprinde LED-ul verde, pentru cel mediu, se va aprinde LED-ul albastru, iar pentru cel ridicat, se va aprinde LED-ul roșu. Informațiile vor fi afișate și prin intermediul portului serial către un PC conectat. De asemenea, voi folosi un buzzer activ, care va emite semnale acustice în funcție de nivelul apei (de exemplu, un sunet de avertizare în caz de nivel ridicat).

Active Buzzer

Diagramă bloc simplificată

USB

LEDs

PC

TMP1637 Digit Display

Breadboard

µC

Water Sensor

- Funcționalitate

Senzorul de apă are zece urme expuse de cupru, cinci sunt urme de putere, iar restul cinci urme senzoriale (atenție: pentru a evita rata de coroziune, senzorul se va utiliza doar în timpul citirii). Între fiecare două urme, există o urmă de simț, care se va conecta cu puterea în momentul atingerii apei. Aceste urme formează un rezistor variabil (la fel ca un potențiometru) a cărui rezistență variază în funcție de cât de mult sunt expuse la apă.

Această rezistență variază invers proporțional cu adâncimea de scufundare a senzorului în apă:

- Cu cât senzorul este scufundat în mai multă apă, cu atât conductivitatea este mai bună și rezistența este mai mică.

- Cu cât senzorul este scufundat în mai puțină apă, cu atât conductivitatea este mai slabă și rezistența este mai mare.

Senzorul generează o tensiune de ieșire proporțională cu rezistența; prin măsurarea acestei tensiuni se poate determina nivelul apei.

- Mod de lucru

Voi prezenta modul de realizare al circuitului, rezultatele implemetării codului, precum și valorile citite.

4-Digit Display -> UNO: CLK ->D9; DIO -> D10; VCC -> 3.3V; GND -> GND

BreadBoard -> UNO; LED verde -> D2; LED albastru -> D3; LED rosu -> D4; buzzer active ->D5; senzor: S (signal) -> A0,   +(VCC) -> 5V,    - -> GND

Nivel scăzut al apei

- LED-ul verde se aprinde când valorile senzorului > 0 si <320

(LOW)

Nivel mediu al apei

- LED-ul albastru se aprinde când valorile senzorului > 320 si <390

(MEDIUM)

Nivel ridicat al apei

- LED-ul roșu se aprinde când valorile senzorului > 390 si <420

- atunci când valorile cresc peste 390, buzzer-ul activ se declanșează și emite un sunet

- Prezentare cod Arduino

- //biblioteca integrata pentru display digital

- #include <TM1637Display.h>

- //definesc pinii display-ului

- #define CLK 9

- #define DIO 10

- //creez un obiect din clasa TM1637Display

- //constructorul accepta cele doua intrari: CLK si DIO

- TM1637Display display(CLK, DIO);

- //valorile minime si maxime

- int lowerThreshold = 320;

- int upperThreshold = 393;

- //declararea pinilor Arduino la care sunt conectati pinii senzorului

- #define sensorPower 7

- #define sensorPin A0

- //variabila pentru stocarea nivelului curent al apei

- int val = 0;

- //declararea pinilor pentru fiecare led

- int redLED = 2;

- int blueLED = 3;

- int greenLED = 4;

- //pin pentru buzzer

- #define buzzerPin 5

- void setup() {

- //initializare comunicare serial pentru depanare

- Serial.begin(9600);

- //se configureaza pinul de putere pentru senzorul de apa

- pinMode(sensorPower, OUTPUT);

- digitalWrite(sensorPower, LOW);

- //configurare LED-uri la OUTPUT

- pinMode(redLED, OUTPUT);

- pinMode(blueLED, OUTPUT);

- pinMode(greenLED, OUTPUT);

- //inițializarea display-ului TM1637

- display.setBrightness(0x0a);  //puteți ajusta luminozitatea (0x00 până la 0x0f)

- //initial toate LED-urile sunt inchise, iar diplay-ul sters

- digitalWrite(redLED, LOW);

- digitalWrite(blueLED, LOW);

- digitalWrite(greenLED, LOW);

- display.clear();

- }

- void loop() {

- //citirea valorii de la senzorul de apa

- int level = readSensor();

- if (level == 0) {

- Serial.println("Water Level: Empty");

- digitalWrite(redLED, LOW);

- digitalWrite(blueLED, LOW);

- digitalWrite(greenLED, LOW);

- display.showNumberDec(0, false);

- } else if (level > 0 && level <= lowerThreshold) {

- Serial.println("Water Level: Low");

- digitalWrite(redLED, HIGH);

- digitalWrite(blueLED, LOW);

- digitalWrite(greenLED, LOW);

- display.showNumberDec(level, false);

- } else if (level > lowerThreshold && level <= upperThreshold) {

- Serial.println("Water Level: Medium");

- digitalWrite(redLED, LOW);

- digitalWrite(blueLED, HIGH);

- digitalWrite(greenLED, LOW);

- display.showNumberDec(level, false);

- } else if (level > upperThreshold) {

- Serial.println("Water Level: High");

- digitalWrite(redLED, LOW);

- digitalWrite(blueLED, LOW);

- digitalWrite(greenLED, HIGH);

- display.showNumberDec(level, false);

- //emite un sunet de avertizare folosind buzzer-ul pentru 1 secundă

- tone(buzzerPin, 1000, 1000);

- }

- delay(1000);

- }

- //functie pentru a citi valoarea senzorului de apa

- int readSensor() {

- digitalWrite(sensorPower, HIGH);

- delay(10);

- val = analogRead(sensorPin);

- digitalWrite(sensorPower, LOW);

- return val;

- }

6. Bill of materials

Arduino UNO - https://ardushop.ro/ro/home/29-placa-de-dezvoltare-uno-r3.html

Water Sensor – https://ardushop.ro/ro/electronica/46-modul-senzor-nivel-apa.html?search_query=Senzor+apa&results=519

Breadboard – https://ardushop.ro/ro/electronica/33-breadboard-830.html?search_query=Breadboard&results=32

LED-uri – https://ardushop.ro/ro/electronica/299-led-5mm.html?search_query=led&results=238

Active Buzzer – https://www.sigmanortec.ro/Buzzer-activ-5v-p126421597?gad_source=1

4-Digit Display - https://roboromania.ro/produs/modul-4-digit-led-display-rosu-comandat-de-driverul-tm1637/

7. Resurse

https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-water-sensor

https://lastminuteengineers.com/water-level-sensor-arduino-tutorial/

https://lastminuteengineers.com/tm1637-arduino-tutorial/

https://github.com/passion-tech/Hello-tech/blob/master/Water_Level_Sensor_with_LED.ino

https://www.youtube.com/watch?v=-HCZY4UoFiA